达州高新区生态环境局

关于《矿用PVC管材生产项目环境影响报告表》的审查批复意见

四川瑞茂物业管理有限责任公司：

你公司报送的《矿用PVC管材生产项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及专家技术评审意见已收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于达州高新区石板街道石河村原金刚303厂区占地内，面积约1400m2，利用闲置的厂房拟建设2条矿用PVC管材三层共挤生产线，设计年产矿用PVC管材70万米。总投资460.00万元，其中环保投资46.00万元。主要以PVC树脂新料、碳酸钙、炭黑等为原料，经过投料混合、挤出、冷却定型、激光喷码、切割车丝等工艺，生产矿用PVC塑料管材。主要建设：利用1栋2F的闲置厂房作为主厂房，其1层打造为生产车间，配备2条矿用PVC管材生产线，2层用作备用产品库房。把1栋1F的闲置房屋，改造为空压机房与破碎磨粉车间。另将1栋2F的闲置房屋，设置为办公用房和实验室。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类，并在达州高新区行政审批局完成备案（川投资备〔2312-511726-99-01-129791〕FGQB-0236号），符合国家产业政策。项目在严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、拟采取的生态环境保护对策措施建设和运营的情况下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

1.加强施工期环境管理，合理安排施工时序，落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声。本项目厂区的建设系利用原金刚 303 的闲置建筑物改造而成，施工期不进行大型的土建施工。主要施工活动包括房屋的翻新改造、地面的硬化处理、封闭式车间的搭建、设备安装及水电管道等敷设，对周边环境的影响较小。

2.严格落实废气治理措施。管材挤出过程采用密闭型三层共挤设备，在设备的产品出口设置顶吸集气罩，经风机将废气收集至一套“碱喷淋+除雾器+两级活性炭”装置处理后，由15m高排气筒排放。原料投料作业在封闭式生产车间内进行，在投料口设置软性围挡，利用混料机配备的布袋除尘器，对投料粉尘进行收尘处理。混料过程采用密闭型混料机，将设备布置在封闭式生产车间内，配备1台布袋除尘器收尘处理后在车间内无组织排放，混料后的物料经管道密闭输送至挤出设备。生产过程产生的不合格产品回收后，采用密闭型破碎磨粉加工后做原料回用。出料口采用捆扎式包装袋收料，磨粉机设备自带除尘器收尘后在车间无组织排放。

3.严格落实废水处理措施。项目营运过程产生的冷却废水，由冷却水池及配套循环水管道收集处理后，循环回用不外排。碱液喷淋废水由喷淋塔底部水槽收集后循环回用不外排，在每年停产检修时对喷淋塔水槽底部的沉渣进行清理并过滤喷淋水。生活污水设化粪池收集处理后，排入旁边金刚煤矿生活污水处理站处理后达标排放。

4.严格落实噪声治理措施。通过合理安排生产作业时间、加强环境管理、选用环保型低噪声设备、安装时采取基础减振、加强设备的维护保养等措施，确保场界噪声达标排放。

5.严格落实固体废物处置措施。不合格产品、边角料及碎屑等收集后送入破碎机磨粉机加工后作为原料使用。除尘器的收尘灰应定期清理回到生产线做原料使用。废包装材料统一收集后外售当地废品回收站。喷淋废水中的沉渣及过滤渣应交由一般固废处置机构回收利用。危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 - 2023）的要求进行收集后暂存于危险废物暂存间，落实防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等环境污染防治措施，并按要求张贴标识标牌等，建立健全危险废物管理台账，定期交有资质的单位回收处理。生活垃圾袋装收集后，及时运至附近场镇的生活垃圾收集点。

6.严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期排查环境安全隐患。一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，并立即向当地生态环境部门报告，确保生态环境安全。

7.认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。

8.项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

9.项目建设涉及其他相关环境问题，请建设单位及运营单位严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须开展竣工环境保护验收，经验收合格后，工程项目方可正式投入生产使用。否则，按照《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定予以处罚。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

四、自环境影响评价文件批复之日起：如工程超过5年未开工建设，项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动应当重新报批建设项目环境影响评价文件，否则不得实施建设。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1.项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

2.未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质。

3.环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境保护综合监管工作。

达州高新区生态环境局

2024年12月10日