达州高新区生态环境局

关于《机械加工及维修建设项目环境影响报告表》的审查批复意见

四川达竹机械制造有限公司：

你公司报送的《机械加工及维修建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及专家技术评审意见已收悉。经研究，原则同意技术审查会专家审查意见，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

项目位于达州高新区石板街道金刚街2号，计划总投资70万元，其中环保投资44万元，项目占地面积约54337m²，本项目为改建项目，不涉及矿山机械等产品的主体生产工艺改变，也不涉及产能的增加。主要是在原厂区范围内建设有铆焊车间、液压支护维修车间、锚杆车间、托辊车间、锚网车间、大修车间、机加工车间、钢材库房及五金件库房，共9栋封闭厂房，总建筑面积为12250m²；办公生活区建设有办公楼及员工宿舍，建筑面积 1050m²。预计年产煤矿用皮带输送机5台、井下运煤矿车200台、锚杆35万套、锚固剂40万支（双孔带）、锚网80吨，年维修单体液压支护13000根、液压油缸360吨及支架300架。同时配套建设废气、废水处理等环保设施。

项目不属于《产业结构调整指导目录 (2019年本)》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类或禁止类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发［2005］40号）本项目属于允许类项目。项目在严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行时，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作

1.项目建设应严格按照报告表提出的“以新带老”整改要求，落实各项整改措施。建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2.落实施工期各项生态环保措施。项目建设应合理安排施工时间，合理布设施工场地，妥善处置各类施工固废，确保不造成二次污染；严格落实施工噪声控制措施，确保厂界噪声达标排放噪声不扰民。

3.严格落实废水治理措施。维修件的冲洗废水（悬浮物、石油类)、工人的洗手废水均属于含油废水，应在车间设专用的冲洗区，设排水沟和隔油沉淀池将含油废水收集处理后，经水泵抽取回用至待修设备冲洗环节不外排。生活污水主要产生于办公生活区，设隔油池、化粪池预处理后，经管网进入金刚煤矿生活污水处理站，处理后达标排放。

4.落实各项废气治理措施，确保废气达标排放。在大修车间和铆焊车间的喷漆房，应各自配套安装一套“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”处理设施，并各自配套1根15m高排气筒达标排放；在锚杆车间的胶泥搅拌罐上方设置一套顶吸式集气罩，通过风机将废气收集至“喷淋+UV光解+活性炭吸附”处理设施，处理后经15m高排气筒达标排放。抛丸设备应配备除尘器通过密闭收尘净化后，可在车间内无组织排放。焊接工位应配套移动式烟尘净化器，焊接烟尘净化处理后可在车间内无组织排放。机加工车间内应设排风扇加强通风换气，每日生产结束后及时清扫车间地面；对危废间的暂存容器采取封闭措施，采取通风换气、增加转运周期降低危废暂存量等措施控制危废间有机废气的产生。

5.严格落实固体废物处置措施。项目产生的废乳化液、废UV灯管、废机油、废过滤棉、废棉纱手套、废活性炭、漆渣、隔油池废油及污泥、废油性漆油漆桶、废切削液等均属于危险废物，应对现有建筑面积约20m2的危废间进行改造，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2023）的最新要求，落实防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等环境污染防治措施，并按《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ 1276-2022)的要求张贴标识标牌等，建立管理台账，严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位定期回收处置。一般固废主要包括废包装袋、除尘器收集的粉尘、废边角料及部件，废树脂包装桶、废焊条、废金属屑，废水性漆油漆桶等，应对各车间的一般固废堆存区采取规划建设，避免随意堆放；增加转运频次，具有利用价值的及时外运处置，避免长时间堆放；一般固废可由废金属回收企业或者厂家定期回收处置，或者外售至附近废品回收站等。

严格按照“减量化、无害化、资源化”的原则落实好固体废物的处置，做好固体废物的分类收集工作。严格落实危险废物管理要求,并加强对其收集、暂存、转运的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止对环境造成二次污染。严禁厂内各种固废乱倾乱倒污染环境。

6.严格落实噪声控制措施。设置专用操作间、通过合理安排生产作业时间、选用环保型低噪声设备、安装时采取基础减振、加强设备的维护保养等措施，确保场界噪声达标，避免噪声扰民。

7.严格按照报告表要求，对危废间、液体原料贮存间（危化品贮存间、油漆贮存间）进行重点防渗处理，有效防止地下水和土壤污染。

8.严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发生环境风险事故，立即向本地生态环境部门报告，并采取风险防范处置措施，严防环境污染。

9.项目建设涉及其它相关环境问题，请建设单位严格按照报告表的要求和技术评审意见落实。

三、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须开展竣工环境保护验收，验收合格后，工程项目方可正式投入生产使用。否则，按照《建设项目环境保护管理条例》二十三条规定予以处罚。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

四、自环境影响评价文件批复之日起：如工程超过5年未开工建设，项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件，否则不得实施建设。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1.项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

2.未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质。

3.环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境保护综合行政执法大队和行业主管部门负责该项目日常环境保护督察检查工作。

达州高新区生态环境局

2023年10月31日