达州高新区生态环境局

达州市通川生态环境局

达高新区环审〔2024〕17号

达州高新区生态环境局

达州市通川生态环境局

关于《马踏洞新区南北干道（龙马大道）四期项目环境影响报告表》的审查批复意见

达州发展（控股）有限责任公司：

你公司报送的关于《马踏洞新区南北干道（龙马大道）四期项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及专家技术审查意见已收悉。经审查，现批复如下：

一、本项目为城市主干路，位于达州市通川区马踏洞新区和高新区，呈南北走向，起点与达州市马踏洞片区中心服务区南北干道三期相接，终点顺接河市大道，路线全长约2.07km。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、道路绿化工程、临时工程（施工便道、临时表土堆场、临时堆土场），本次建设总投资72000万元，其中环保投资457万元。

- 项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“允许类”，于2023年7月26日在达州市发展和改革委员会进行了立项备案，备案号：川投资备〔2308-511700-04-01-671064〕FGQB-0012号，符合国家现行产业政策。项目在严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施、环境风险防范措施及本批复要求。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.建设过程中必须严格将各项环保措施纳入到设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项环保措施。

2.工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，在施工组织中充分考虑环保要求，落实施工期环境监理工作，优化施工方案，合理安排施工时间，合理布设施工场地，尽量远离居民、农户集中区等环境敏感点。临时表土堆场和临时堆土场四周应设置排水沟及沉砂池，土袋拦挡，表面铺设苫布及洒水，防止扬尘及雨水冲刷，避免水土流失对水环境造成影响。施工结束后，及时开展迹地和弃土场的植被恢复，严防水土流失。

3.严格落实各项废水处理措施。施工期生活污水依托附近居民房的设施收集处理，临时施工场地内设置1处预处理池，施工人员产生的少量办公生活污水通过临时预处理池收集后，拉运至污水处理厂处理，不外排。施工场地出入口设置1个车辆冲洗平台，配套建设沉淀池，洗车废水经沉淀后用于场地降尘，不外排。围堰施工废水经沉淀池沉淀后，回用于场地降尘，不外排。管涵闭水试验废水流入周边沟渠排放。工程完工后尽快进行生态恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。

4.严格落实各项大气治理措施。施工过程中应采取洒水降尘、遮盖运输等措施。施工场地要进行打围，便道等临时场地要进行硬化，施工区进出口设置车辆冲洗台。不设取土场、混凝土搅拌站、沥青搅拌站。钢筋加工区配备移动式焊烟净化机。

5.严格落实各项噪声治理措施。施工期间采用先进低噪声设备，合理安排施工工序，合理施工布局，合理安排施工时间，加强设备维护，优化运输线路，尽量避免运输路线经过住户密集等敏感区域。在敏感点附近施工时应采取临时隔声措施，尽量安排在昼间建设。

6.严格落实固体废物处置措施。建筑垃圾能回用的回用，能外售的外售，其余运至政府指定的建渣堆放场。土石弃方均外运至政府指定弃土场。生活垃圾袋装收集后每日交环卫部门处理。

7.严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期排查环境安全隐患。一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，并立即向当地生态环境部门报告，确保生态环境安全。

8.项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

9.项目建设涉及其它相关环境问题，请建设单位严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。经验收合格后，工程方能正式投入运营。

四、自环境影响评价文件批复之日起：如工程超过5年未开工建设，项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动应当重新报批建设项目环境影响评价文件，否则不得实施建设。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

1.项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

2.未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质。

3.环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境保护综合行政执法大队和通川生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境保护综合监管工作。

达州高新区生态环境局

达州市通川生态环境局

2024年12月25日