达州高新区生态环境局

达高新区环函〔2023〕101号

达州高新区生态环境局

关于《建筑工地废弃物回收利用项目环境影响报告表》的审查批复意见

达州市强明再生资源有限公司：

你公司报送的《建筑工地废弃物回收利用项目环境影响报告表》（下称“报告表”）收悉。经审查，现批复如下：

- 一、项目位于达州市高新区幺塘乡辉山村，占地3725m2，主要安装设备有给料机、颚式破碎机、锤式破碎机、筛分机、制砂机、洗砂机、皮带运输机等，建筑用砂石生产线一条，并配套修建有原料堆场、成品堆场等辅助设施，年产砂20万吨，年产碎石10万吨。项目总投资4600万元，其中环保投资140.7万元。项目符合国家产业政策，在落实报告表中提出的各项环境保护措施后，环境不良影响较小。从环境保护角度而言，同意该项目建设。你公司应严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复要求。

二、项目应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理，合理安排施工时序，落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声对周边环境的影响。

（二）运营期落实废水防治措施。场地四周设置雨水排水沟，初期雨水经初期雨水池沉淀后回用于生产。洗砂废水采用洗砂废水处理系统（处理规模120m3/h，包括污水池（40m3）+污水罐（共2个，60m3/h·个）+压滤机+二级沉淀池（127.5m3）+清水池（1200m3））收集处理后回用，严禁外排；车辆冲洗废水经二级沉淀池（60m3）处理后循环使用，不外排；项目生活污水（食堂废水先经油水分离器处理）经旱厕（10m3）处理后用作周边农田农肥。

- （三）运营期落实大气防治措施。设置钢架结构的密闭加工厂房，破碎机、筛分机应设置在厂房内，厂房进料口和厂房内应设置喷雾降尘装置；物料传输带采用喷雾降尘；原料堆场全密闭，并设置喷雾降尘装置；成品堆场和污泥堆场均设置为三面围挡+顶棚，并设置喷雾降尘装置，定期喷水降尘；应在厂区出入口处设置车辆冲洗平台，出场车辆经冲洗后清洁上路；运输车辆物料应采取篷布遮盖，密闭运输。

- （四）运营期落实固废防治措施。沉渣/泥饼经收集后外运填埋场填埋或外售制砖；生活垃圾经袋装收集后定期交由环卫部门统一清运；餐厨垃圾委托有合法手续的餐厨垃圾处置单位进行处置；废金属外卖给废品回收单位；废机油等危险废物分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。

- （五）运营期落实噪声防治措施。选用低噪声设备，合理布局车间平面，各生产设备均布置在加工区厂房内，加工区设置为封闭厂房、厂房内设置隔声棉做隔声处理，水泵设置隔声罩，减少噪声排放；运行过程中加强设备的维修维护，噪声必须达标排放。

（六）建设单位应制定环境监测计划，每年需委托具有相应资质的环境监测机构，对排放的粉尘、噪声按照监测要求进行监测。

（七）建设单位在运营过程中应随时接受生态环境部门监督检查，确保各项污染防治措施到位。

三、项目在建设之前，须依法取得其它有关部门关于项目建设行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。

五、由达州高新区生态环境保护综合行政执法大队负责项目的日常监管工作。

达州高新区生态环境局

2023年6月20日