达州高新区生态环境局

关于《长田加油站项目环境影响报告表》的

审查批复意见

达州市坤齐达燃油有限公司:

- 你公司报送的关于《长田加油站项目环境影响报告表》（下称“报告表”）及专家技术评审意见已收悉。经审查，现批复如下：

- 一、原则同意技术审查会专家审查意见。该项目位于四川省达州高新区金龙大道东侧，拟在原四川泰达天然气有限公司加气站场地内的空地上实施“长田加油站项目”建设，不新增占地。总投资200万元，其中环保投资19.2万元。主要建设内容如下：

项目新建加油岛、2台四枪三油品潜油泵型卡机连接税控加油机、3台四枪双油品潜油泵型卡机连接税控加油机、3座埋地卧式双层油罐（20m3柴油罐、20m392#汽油罐、20m395#汽油罐）、二次油气回收系统、卸油区、辅助工程等。项目建成后预计年销售汽油980吨、柴油2520吨。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，由达州高新区行政审批局以川投资备【2312-511726-99-01-837792】FGQB-0215号进行备案，符合国家现行产业政策。

项目在严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施和环境风险防范措施进行建设和运行时，严格执行环境保护“三同时”制度的前提下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施、环境风险防范措施及本批复要求。

二、项目建设及运营时应重点做好以下工作：

1.落实施工期各项环保措施。项目建设应合理安排施工时间，合理布设施工场地，妥善处置施工期产生的废水、固体废物，严禁施工废水、固体废物进入河道，施工场地四周应设置硬质密闭围挡。严格执行施工管理规范“六必须、六不准”。

2.严格落实大气环境污染治理措施。卸油、加油产生的非甲烷总烃通过安装一次、二次油气回收系统收集，未收集部分无组织排放，储油设置三次油气回收系统。

3.严格落实水污染防治措施。项目运营过程中，场地不需要清洗，仅定期对场地进行干式清扫，不产生地面清洗废水，油罐清洗采用干式清洗法，不涉及储罐清洗废水。初期雨水实行雨污分流，加油区初期雨水经站内环保沟收集后进入水封隔油池，经水封隔油池隔油沉淀后排入雨水管网。生活污水依托站区内化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水管网，经市政管网排入达州市第二城市生活污水处理厂处理达标后排放。

4.严格落实噪声控制措施。选用先进低噪设备，合理布置产噪设备，发电机高噪声设备采取减震措施、放置于专用设备用房内，厂界噪声实行达标排放。车辆进站时采取减速、禁止鸣笛、设置减速带、减速及禁鸣标识标牌等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

5.严格落实固体废物处置措施。生活垃圾由站区内垃圾桶收集后交环卫部门统一收集处理，化粪池污泥定期清掏后由环卫部门清运。隔油池含油污泥、清罐油渣、废活性炭等采用专用容器分类收集暂存于危废暂存间定期交由具有危废处理资质单位进行处理。企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求，严格落实危险废物管理要求,并加强对其收集、暂存、转运的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止对环境造成二次污染。

6.项目地下水污染防治坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，按照报告表要求进行分区防渗，定期监测项目区地下水水质，预防渗漏造成地下水污染。一旦发现水质异常，应及时报告当地生态环境部门，并采取相应应急措施。

7、按照环境风险事故防范要求，全面落实各项环境风险防范措施，完善应急预案，定期排查环境安全隐患。构建与当地政府和相关部门相衔接的区域环境风险联防联控机制，一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，确保生态环境安全。并认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划。

8.项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

9、项目建设涉及其他相关环境问题，请建设及运营单位严格按照报告表的要求和技术审查意见落实。

三、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须开展环境保护竣工验收，验收合格后，工程项目方可正式投入生产使用。否则，按照《建设项目环境保护管理条例》二十三条规定予以处罚。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

四、自环境影响评价文件批复之日起：如工程超过5年未开工建设，项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺、污染防治措施发生重大变动，应当重新报批建设项目环境影响评价文件，否则不得实施建设。

- 五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

- 1.项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

- 2.未按照报告表及批复要求，擅自排放其它污染物或其他有毒有害物质。

- 3.环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

- 六、由达州高新区生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境保护综合监管工作。

达州高新区生态环境局

2024年2月5日