达州市生态环境局

关于年产30万吨建(矿)废渣复合微粉生产线改建工程环境影响报告表的批复

达州俊瑞祥建材有限公司：

你公司《年产30万吨建（矿）废渣复合微粉生产线改建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及《年产30万吨建（矿）废渣复合微粉生产线改建工程环境影响报告表技术审查会专家组审查意见》（下称“评审意见”）已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州高新区砼业园，是在现有工程占地范围内实施改建工程。本次改建工程主要是增加生物质成型燃料投料装置实现以生物质成型燃料作为热风炉的应急燃料使用；增加煤矸石、电厂燃煤炉渣两种原料替代部分高炉矿渣，提升复合微粉的产品性能；增加一个储存量约300t的成品储罐，提升产品贮存能力；项目改建后产能不变。项目总投资100万元，环保投资18万元。

项目建设总体符合国家产业政策、生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。你公司须全面落实报告表提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照报告表提出的要求，落实各项环保措施。

（二）强化环境管理，严格落实各项环保措施，优化施工方案，合理安排施工时间，尽可能减缓对周边生态环境的影响，以及项目废水、废渣、噪声、扬尘等对周边的影响。

（三）严格落实大气污染防治措施。项目原料堆棚应建设为全封闭式堆棚，并采取喷雾降尘措施。原料输送皮带采取全封闭措施，物料输送采用密闭型提升设备。热风炉烟气、立磨机粉尘利用高效脉冲布袋除尘器收集作为矿粉产品，部分废气经回风管道引至立磨机进行烟气余热再利用，极少量未被收集的粉尘经15m高排气筒高空排放。各成品筒仓设仓顶除尘器处理筒仓呼吸粉尘。成品筒仓仓底配备密闭型伸缩卸料装置，实现密闭卸料装车。厂区地面硬化处理，车辆运输进出口设车辆冲洗设施，降低运输扬尘污染。

（四）严格落实废水处理措施。项目厂区进出口设车辆冲洗废水沉淀池，收集车辆冲洗废水处理后回用不外排。立磨机的设备冷却废水采用冷却水塔和钢混结构废水循环池，收集处理后循环使用不外排。厂区设化粪池收集生活污水预处理后，经市政污水管网排入达州市第二污水处理厂处理；待达州高新区园区污水处理厂建成投运后，应按照园区污水处理规划要求，经管网排入达州高新区园区污水处理厂处理。

（五）严格落实噪声污染防治措施。运营期产生的噪声主要源自机械设备。通过选用环保型低噪声设备、安装时采取基础减振、设备布置在车间内建筑隔声、加强设备的维护保养、优化布局，尽量远离厂房边界以及合理安排生产和运输作业时间等措施，确保场界噪声达标排放，不造成噪声扰民影响。

（六）严格落实并优化固体废物污染防治措施。铁质渣收集后外运至固废处置企业利用。生物质成型燃料燃烧后产生的炉灰随热烟气进入立磨机，最终经高效脉冲布袋除尘器收尘后输送至成品筒仓成为产品外售，仅极少量未能被收集的炉灰随排气筒排放。布袋除尘器收尘灰即为矿粉产品，经除尘器脉冲装置振落由提升机输送至成品筒仓作为产品外售。生活垃圾袋装收集后运至附近生活垃圾集中收集点，由环卫负责清运。危险废物主要包括废润滑油桶、废矿物油、废矿物油桶等，应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2023）的最新要求，设置规范的危废间收集暂存，落实防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等环境污染防治措施，并按《危险废物识别标志设置技术规范》 (HJ 1276-2022)的要求张贴标识标牌等，建立危废台账，委托有资质的单位回收处理。

（七）严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发生环境风险事故，立即向当地生态环境部门报告，并采取风险防范处置措施，严防环境污染。

（八）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，项目实施过程中应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（九）对项目涉及的安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关行政手续。

（十）项目建设涉及其它相关生态环境问题必须严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”监督检查和自主验收监管工作。

七、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年8月12日

抄送：达州高新区生态环境局，四川省献华环境科技有限公司