达州市生态环境局

关于磷复肥装置新增液氨储罐项目环境影响报告表的批复

瓮福达州化工有限责任公司：

你公司《磷复肥装置新增液氨储罐项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及《磷复肥装置新增液氨储罐项目环境影响报告表技术审查会专家组审查意见》（下称“评审意见”）已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州高新区瓮福达州基地，在现有液氨罐区内实施，已于2015年在原液氨储罐旁增设1个容积为4989m3的液氨储罐（V0101），目前液氨罐区两个储罐（V310及V0101）均处于正常运行状态，原料液氨来自于玖源化工和市场外购，储存的液氨为瓮福基地磷复肥装置及磷酸盐装置提供原料。两储罐总储存容积不超过4000m3，实行高低液位储存。项目仅涉及液氨储存，不涉及瓮福基地各生产装置产能、产品方案、原辅料和生产工艺的改变。项目总投资880万元，环保投资63万元。

项目建设总体符合国家产业政策、生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。你公司须全面落实报告表提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目已建成，施工期已结束。运营过程中应重点做好以下工作：

（一）严格落实并优化大气污染防治措施。项目产生的卸车废气，经气相回流管回流至槽车中。卸车及进出料过程罐顶产生的氨气，经氨压缩机压缩后，直接用于卸车；高压气氨也可经压缩机组压缩冷却成低温低压气氨/液氨后储存于储氨器内，再进入储罐用于储罐降压，不外排。日常储存过程中储罐罐顶、氨管线、氨压缩机超压排放的氨气，经氨排放管收集后，进入氨洗涤器，加入洗涤水对氨气进行洗涤吸收处理，或通过氨排放管直接输送至磷复肥装置设置的废气洗涤系统洗涤回收。企业应严格采取以上废气治理措施，确保废气达标排放。

（二）严格落实并优化水污染防治措施。项目营运期间，产生的压缩机循环冷却水，经厂区清洁循环水系统冷却后回用；氨气洗涤废水，经罐区废水收集池暂存后，泵送至磷复肥装置作为原料使用；储罐喷淋废水，经罐区排水沟收集至废水收集池暂存后，泵送至磷复肥装置作为原料使用；罐区初期雨水，经已建雨水沟排入废水收集池暂存后泵入磷复肥装置使用。严格落实废水治理措施，确保废水不外排。

（三）严格落实并优化振动及噪声污染防治措施。运营期产生的噪声主要源自机械设备。为有效控制噪声污染，项目须采取多项针对性措施：一是优先选用环保型低噪声设备，从声源处降低噪声产生；二是加强设备的日常维护保养，确保设备稳定运行，避免因设备故障产生额外噪声；三是优化设备布局，尽量将高噪声设备远离项目边界，以此减少噪声对周边环境的影响。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。机械设备维修保养过程中产生的废润滑油、含油废抹布和废手套、废油桶，属于危险废物，统一存放于瓮福化工基地危废暂存库。基地危废暂存间应严格遵循《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2023）。同时，全面落实防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐等环境污染防治措施，规范张贴标识标牌。此外，还建立完善的危险废物管理台账，委托具备相应资质的单位对危废进行安全处置，确保危废管理全流程合规、安全、可追溯。

（五）严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发生环境风险事故，立即向当地生态环境部门报告，并采取处置措施，严防环境污染。

（六）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，项目实施过程中应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（七）对项目涉及的安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关行政手续。

（八）项目建设涉及其它相关生态环境问题必须严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”监督检查和自主验收监管工作。

七、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年5月28日