达州市生态环境局

关于八方达州危险废物综合收集项目

环境影响报告表的批复

达州市八方环保科技有限公司：

你公司《八方达州危险废物综合收集项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及《八方达州危险废物综合收集项目环境影响报告表技术审查会专家组审查意见》（下称“评审意见”）已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于达州高新区斌郎街道桥坝社区西部智造创投中心11号厂房，租用达州市易腾实业有限公司的闲置标准厂房进行建设，建筑面积约1300m2，在厂房内建设6个危废贮存分区以及1个打包区，配套建设废气收集处理设施、事故应急设施以及监控、报警系统等，主要进行危险废物的综合收集，不涉及危废处置。

根据《四川省危险废物收集试点工作方案》（川环规〔2024〕3号）的相关要求，本项目拟收集危险废物种类不包括：具有爆炸性、剧毒性、反应性、感染性的危险废物，也不贮存废铅蓄电池以及无明确利用处置途径的危险废物。此外，项目租赁厂房为丙类厂房，不贮存火灾危险性为甲类和乙类的危险废物。项目设计收集危废33个大类、408个小类（其中可在项目区贮存的397个小类，只收集不贮存的11个小类），车间内危废最大贮存量约615吨，年周转总量约5000吨。项目总投资400万元，环保投资259万元。

项目建设总体符合国家产业政策、生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。你公司须全面落实报告表提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营过程中应重点做好以下工作

（一）贯彻落实“预防为主、保护优先”的原则，严格按照报告表提出的要求，落实各项环保措施。

（二）强化环境管理，严格落实各项环保措施，优化施工方案，合理安排施工时间，尽可能减缓对周边生态环境的影响，以及项目废水、废渣、噪声、扬尘等对周边的影响。

（三）严格落实并优化大气污染防治措施。本项目库房为封闭式厂房，5#和6#贮存区设为密闭房间废气负压收集，其余贮存区设置背部侧吸集气罩，两个油罐呼吸口各自单独设一个集气罩。车间内设置废气管道，将收集的废气引至一套“碱液喷淋+纤维过滤+两级活性炭吸附”装置处理后，由1根15m排气筒处理排放。

（四）严格落实并优化水污染防治措施。项目营运过程产生的废水包括碱液喷淋废水、车间地面清洁废水和危废区作业员工的洗手废水，均纳入危废管理，委托有资质的单位回收处置。办公室的生活污水依托达州市易腾实业有限公司已建生活污水预处理系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，最终经园区污水管网进入葛洲坝水务（达州）污水处理厂处理。

（五）严格落实并优化振动及噪声污染防治措施。运营期产生的噪声主要源自设备运行噪声和交通运输噪。通过选用环保型低噪声设备、设备安装时基础减振；加强设备的维护保养；噪声设备布置在封闭式车间内，优化布局尽量远离边界；合理安排生产及运输作业时间等措施，确保场界噪声达标排放，不造成噪声扰民影响。

（六）严格落实并优化固体废物污染防治措施。废抹布、废拖把头、废活性炭、废过滤棉等均属于危废，收集暂存于项目危废贮存库内，委托具备相应危废处置资质的单位妥善处置，确保危废管理全流程合规、安全、可追溯。生活垃圾袋装收集后运至附近场镇生活垃圾集中收集点，由环卫负责清运。

（七）严格落实报告表中提出的环境风险防范措施。项目车间地面采取重点防渗处理，其防渗性能满足等效粘土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s的等效防渗层；事故应急池为地下式池体，采用C30P6抗渗混凝土的钢筋混凝土浇筑，防止垮塌，同时其防渗性能须满足等效粘土防渗层厚度≥6.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s的等效防渗层；各危险废物贮存区分别修建废液截流沟和收集池。截流沟与废液收集池连接，危废贮存区产生的滴漏废液进入废液收集池中收集后作为危险废物暂存，交由有资质的危险废物处置单位妥善处置。针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发生环境风险事故，立即向当地生态环境部门报告，并采取风险防范处置措施，严防环境污染。

（八）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，项目实施过程中应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（九）对项目涉及的安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关行政手续。

（十）项目建设涉及其它相关生态环境问题必须严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”监督检查和自主验收监管工作。

七、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年7月8日

抄送：达州高新区生态环境局，四川省献华环境科技有限公司