达州市生态环境局

关于达州市病死畜禽无害化集中处理中心项目环境影响报告表的批复

达州元信动物无害化处理有限公司：

你公司《达州市病死畜禽无害化集中处理中心项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及《达州市病死畜禽无害化集中处理中心项目环境影响报告表技术审查会专家组审查意见》（下称“评审意见”）已收悉。经审查，现批复如下：

一、项目位于四川省达州高新区河市镇金星村，项目占地面积约为11907m2，项目主要建设一条处理规模为9000t/a的干法化制病死畜禽无害化生产线及相关配套设施设备和环保设施设备等。总投资5000万元，环保投资105.3万元，环保投资占比2.106%。

项目建设总体符合国家产业政策、生态环境分区管控等相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。你公司须全面落实报告表提出的各项生态环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作：

（一）严格将各项环保措施纳入设计、施工承包合同中，切实加强工程建设管理，认真落实项目所涉及的各项生态环境保护对策措施。

（二）强化环境管理，严格落实各项环保措施，优化施工方案，合理安排施工时间，尽可能减缓对周围环境的影响，以及项目废水、噪声、固废、扬尘等对周边的影响。

（三）严格落实并优化大气污染防治措施。项目运营期间，工艺废气和污水处理站恶臭经密闭排风管、集气罩收集后，采用“酸碱喷淋塔+UV光解氧化除臭器+三级生物除臭塔”处理工艺处理后，通过15m高排气筒排放；同时生产车间及出入口定期喷洒植物喷雾除臭剂减小恶臭的影响。食堂油烟通过1套油烟净化装置处理达标后于楼顶排放。

（四）严格落实并优化水污染防治措施。项目营运期间，项目生活污水（含经隔油处理的食堂废水）、设备清洗废水、车间地面冲洗废水、车辆清洗废水、喷淋塔废液、污蒸汽冷凝水排入本项目自建的1座污水预处理站（处理规模为30m3/d，采用“调节池+气浮机+水解酸化池+厌氧沉淀池+接触氧化池+MBR池+接触消毒池”处理工艺）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过新建污水管道排入达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电厂污水处理站，处理达《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2024）中表 2 标准后排入州河。

（五）严格落实并优化振动及噪声污染防治措施。运营期产生的噪声主要源自机械设备。为有效控制噪声污染，项目须采取多项针对性措施：一是选用符合国家标准的低噪声设备；二是高噪声设备置于单独的房间内，建造厂房的材料使用隔声材料，实现厂界噪声达标排放；三是产噪设备底部采取基础减振，减少噪声源强值；四是加强日常管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行等。

（六）严格落实并优化固体废物污染防治措施。运营期间，员工生活垃圾交由达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电厂处理；餐厨垃圾及废油脂交由达州市有资质的餐厨垃圾收运单位收运处理；废一次性防护用品由专用容器收集消毒后，交由达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电厂处理；废包装材料由废品收购站回收；喷淋塔更换废液进入厂区自建污水预处理站处理；污水预处理站污泥定期清掏，交由达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电厂处理；废UV光解紫外线灯管、废机油、含废油的废棉纱手套及废机油桶使用密封桶/密封袋收集后暂存于危废暂存间，交由有危废资质的单位进行处理。

（七）严格落实报告表中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，避免发生环境污染事故。一旦发生环境风险事故，立即向当地生态环境部门报告，并采取风险防范处置措施，严防环境污染。

（八）认真落实报告表提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，项目实施过程中应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的合理环境诉求。

（九）项目建设运营应依法办理其他相关行政手续。

（十）项目建设涉及其它相关生态环境问题必须严格按照报告表的要求和评审意见落实。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）项目建设未严格按照报告表及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）未按照报告表及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表或其他相关内容存在弄虚作假情况。

六、由达州高新区生态环境局负责该项目日常环境保护监督检查工作，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”监督检查和自主验收监管工作。

七、你公司应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

达州市生态环境局

2025年6月24日

抄送：达州高新区生态环境局，四川恒延科技咨询有限公司